分部分项工程量清单

工程量清单

备注：本工作量清单仅供各施工单位参考报价！具体以实际图纸为准!各施工方必须进行现场尺寸勘察！核实尺寸

| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征及工作内容 | 计量 单位 |  | 工程 数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一楼拆除改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一层大厅、过道拆除原墙体瓷砖 |  | 1、拆除原墙体白色瓷砖 2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 2 |  | 一层大厅拆除原塑钢窗 |  | - 拆除大厅外墙塑钢窗户3060*3060：1樘 - 拆除塑钢门80*2100*1樘，移门 - 拆除塑钢窗及塑钢门放置艺术设计系指定地点 4、拆除的垃圾运至指定堆放地点 5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 6、文明施工 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | 一层大厅拆除原矿棉板吊顶 |  | - 拆除吊顶：含龙骨、吊筋、面板、灯具 - 拆除龙骨、吊筋放置艺术设计系指定地点 3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 5、文明施工 |  |  | m2 | 203 |  |  |  |  |
| 4 |  | 一层大厅拆除原窗前、及楼梯不锈钢扶手 |  | - 拆除原楼梯不锈钢扶手 - 拆除不锈钢扶手放置艺术设计系指定地点 3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 |  | 一层大厅LED显示屏拆除 |  | - 拆除墙面LED显示屏 - 要求拆除时无损坏 拆除后放置艺术设计系制定地点 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 一层洗手间洗手池拆除 |  | 1、拆除原卫生间陶瓷洗手池、含水嘴、立管、各6套 2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | 一层卫生间入口地面瓷砖拆除 |  | - 拆除原卫生间地面瓷砖 2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 二、一楼装饰改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 一层大厅与展厅入口前吊顶φ8镀锌全丝杆/DU60*1.2主龙骨/DC50系列覆面龙骨/9.5厚纸面石膏板/乳胶漆/回光灯槽 | 1、吊顶形式：大厅吊顶异形造型、展厅入口前吊顶平顶造型、不上人 2、龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨/φ8镀锌全丝杆、DU60*1.2主龙骨、DC50系列覆面龙骨 3、18厚木工板基层打底、9.5厚纸面石膏板、白色乳胶漆、灯槽侧面 |  |  | m2 | 80+51 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 一层大厅背景墙 | - 木工板打底 - 实木板固定 - 水泥板造型装饰 - 不锈钢烤漆标志、亚克力字（字大小尺寸见施工图） |  |  | m2 | 33 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 一层大厅/通道原顶、线、管、构件喷刷深色涂料 | 1、拆除原矿棉板吊顶 2、线管整理 3、顶部喷刷深色涂料 |  |  | m2 | 91 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 一层大厅西面12厚落地玻璃封面 | - 拆除原塑钢玻璃窗 - 安装落地玻璃 - 拉丝不锈钢收边 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 一楼卫生间入口洁具制作及安装 | - 大理石成品定制洗手池 - 五金、下水、辅材及安装 3、拆除原卫生间洁具 - 洗手池下水水管改造 5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 6、文明施工 |  |  | 套 | 一套 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 一楼卫生间入口地面瓷砖铺设 | - 选用深色300*300mm地砖 - 水泥黄沙铺贴 3、施工垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 一楼卫生间入口红砖砌240墙转角处延生墙面红砖砌120墙 | - 红砖砌240墙体8.5平方米 - 红砖砌120墙体12平方米 - 白水泥勾缝 要求砌筑平整 |  |  | m2 | 20.5 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 一楼卫生间入口钢丝网屏风 | - 钢筋网骨架 - 防锈三度 - 外饰灰色油漆 - 内置一米高鹅卵石 |  |  | m2 | 4.5 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 刷喷涂料/一层楼梯间墙、顶、梯板底及侧面/满批腻子三遍/乳胶漆一底二面 | - 铲除原墙体乳胶漆 2、901胶巩固 3、两次批刮腻子、一底两面乳胶漆 |  |  | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 一层大厅过道墙面强化地板装饰 | 1、铲除原有墙面瓷砖 2、刮腻子找平原有墙面 3、9厘板打底固定 4、原木色显纹强化地板上墙 5、不锈钢收边 6、过道墙面原有一扇双开木门进行强化地板饰面隐藏处理 7、一线品牌，款式与色泽现场定 |  |  | m2 | 160 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 一层大厅、过道、楼梯道墙面水泥板装饰及不锈钢中英文字 | 1、铲除原有墙面乳胶漆 2、刮腻子找平原有墙面 3、9厘板打底固定 4、水泥板上墙、包窗边 5、不锈钢收边 6、“艺术设计系”不锈钢中英文字（尺寸见CAD施工图） |  |  | m2 | 120+150 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 一层大厅过道轨道安装 | - 挂画框用金属轨道定制 金属轨道安装 |  |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 一楼展厅入口大理石门套制作及不锈钢、亚克力字 | - 大白板基层 - 基层构件 - 大理石胶，天然麻啡啡网纹大理石 - 12mm宽不锈钢收边 - 门套上方不锈钢烤漆、白色亚克力字制作安装（尺寸见CAD施工图） |  |  | m | 11 |  |  |  |  |
| 三、一楼楼梯过道空间装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 楼梯道红砖砌端景墙、侧面红砖砌墙造景 |  | - 红砖工字砌240墙 - 白水泥勾缝 - 正面端景墙前固定拉丝不锈钢与造型时钟 - 侧面衔接处植物造景 - 地面放置白色鹅卵石装饰 - 侧面红砖前固定干枯竹竿数根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 一层至二层西楼梯道平台窗户新做彩色艺术玻璃 |  | - 12厚玻璃彩色艺术玻璃 2、原窗不拆除；新做窗户四周与原墙体牢固连接；四周防水密实 3、成品木线条装饰外框，实木外框固定成品玻璃，刷清漆。 |  |  | m2 | 5.3 |  |  |  |  |
| 23 |  | 安装楼梯扶手（含东西两个楼梯道扶手） |  | - 楼梯新做铁艺实木扶手至四楼 - 白橡木成品把手刷清漆（扶手样式见校方提供楼梯扶手参考图） |  |  | M | 80 |  |  |  |  |
| 四、二层拆除改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 二层过道拆除原墙体瓷砖 |  | - 拆除原墙体白色瓷砖 - 拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点：100米以内 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 113 |  |  |  |  |
| 25 |  | 二层过道拆除原矿棉板吊顶 |  | 1、拆除吊顶：含龙骨、吊筋、面板、灯具 2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 108+90 |  |  |  |  |
| 26 |  | 二层过道西侧原塑钢玻璃门窗及墙体拆除 |  | - 拆除原塑钢玻璃门窗 - 拆除窗下方240墙体 - 拆除门窗放置艺术设计系制定地点 - 拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 6、文明施工 |  |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 27 |  | 二层洗手间洗手池拆除 |  | 1、拆除原卫生间简易陶瓷洗手池、含水嘴、立管、各5套 2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | 一项 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 二层卫生间入口地面瓷砖拆除 |  | - 拆除原卫生间地面瓷砖 2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 29 |  | 二层机房外拆除原地面地砖 |  | 拆除地面地砖，含找平层、粘结层水泥砂浆 2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点：100米以内 3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 4、文明施工 |  |  | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 30 |  | 二层机房外休憩区原铁制扶手拆除 |  | - 拆除铁制扶手 - 拆除铁制扶手放置艺术设计系指定地点 3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 5、文明施工 |  |  | m | 14 |  |  |  |  |
| 31 |  | 二层工作室铁门拆除 |  | 1、拆除工作室铁制门12扇 2、拆除门放置艺术设计系制定地点 3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点 4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场） 5、文明施工 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 五、二层装饰改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 12厚双层钢化玻璃橱窗 |  | 1、双层12厚钢化玻璃 2、底座150*100细石混凝土、内外不锈钢包边 3、橱窗内背景木工板打底贴墙布、底座相同 5、四个橱窗内各含暗门1樘，配套五金 |  |  | m2 | 60.36 |  |  |  |  |
| 33 |  | 二层工作室不锈钢钛子门/地弹簧 |  | - 门类型：带侧亮、带门框地弹门 2、门框材质、外围尺寸：不锈钢门框50mm 3、材质、外围尺寸：12厚钢化玻璃，单扇980*2100 4、玻璃品种、厚度、五金要求：防古铜色金属长拉手两副、GMT地弹簧两只、GMT门夹两只5、其中有5趟玻璃门为磨砂玻璃 |  |  | 趟 | 12 |  |  |  |  |
| 34 |  | 二楼工作室过道入口金属地弹门 |  | - 门类型：带侧亮、带门框地弹门 2、门框材质：不锈钢门框收边 3、材质、外围尺寸：12厚钢化玻璃，双扇1600*2400 12厚钢化玻璃封门头4、玻璃品种、厚度、五金要求：防古铜色金属长拉手两副、GMT地弹簧4只、GMT门夹四只 |  |  | 趟 | 3 |  |  |  |  |
| 35 |  | 二楼工作室通道入口形象墙及拉丝不锈钢中英文字 |  | - 木工板打底、大理石胶贴加工石材 - 形象墙拉丝不锈钢字背景凹陷贴实木板 - 地面大理石切割凹槽60MM白沙填充，鹅卵石装饰 - 制作安装拉丝不锈钢字 - 背景墙地面切割大理石下凹30mm填白沙黑色鹅卵石覆盖 |  |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 36 |  | 二层走道原顶、线、管、构件喷刷深色涂料刷喷涂料 |  | 1、拆除原矿棉板吊顶 2、线管整理 3、顶部喷刷深色涂料 |  |  | m2 | 130.68 +60 |  |  |  |  |
| 37 |  | 二层走道东端（机房外）休憩区饰面板饰面条形吊顶 |  | - 基层类型：轻钢龙骨吊顶 - 条形长方盒制作 3、饰面板贴面 吊顶形式参见校方提供参考样图 |  |  | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 38 |  | 二层机房外休憩区地面手抓纹强化地板铺设 |  | - 拆除原大理石地面 - 铺设强化地板 - 一线品牌，款式与色泽现场定 |  |  | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 39 |  | 二层机房外休憩区12厚双层加丝落地钢化玻璃封阳台 |  | - 原阳台底座反水处理 - 拆除原阳台铁制扶手 - 安装落地钢化玻璃 - 制作铁艺木质扶手 - 落地玻璃中间柱两边各做60mm宽平开玻璃窗 |  |  | m2 | 56 |  |  |  |  |
| 40 |  | 二层走道铝型材不规则下挂吊顶 |  | - 铝型材下挂吊顶2、材料种类、规格、间距：φ8镀锌全丝杆、 3、原顶喷刷深色乳胶漆 - 铝型材喷刷灰色油漆 - 灯具安装 |  |  | m2 | 254.16 |  |  |  |  |
| 41 |  | 二层墙面水泥板抽5mm缝装饰（注：其中包含三个消防栓门水泥板贴面及收边处理） |  | 1、水泥板上墙 2、铲除原有墙面乳胶漆 3、刮腻子找平原有墙面 4、9厘板打底固定 5、大理石胶贴水泥板 |  |  | m2 | 210 |  |  |  |  |
| 42 |  | 刷喷涂料/走道墙面及楼梯间墙、顶、梯板底及侧面/满批腻子三度/乳胶漆一底二面 |  | 1、基层类型：砖墙面 2、腻子种类：防水腻子 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、刷漆遍数：环保乳胶漆一底二面 5、原墙面涂料层铲除 |  |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 43 |  | 二层卫生间隔壁工作室红砖砌筑240墙体 |  | 1、红砖工字砌240墙 2、白水泥勾缝 |  |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 44 |  | 二楼卫生间入口地面瓷砖铺设 |  |  |  |  | m2 | 1+9 |  |  |  |  |
| 45 |  | 二楼楼道东楼梯口处墙面不锈钢烤漆折面形及白色PVC字制作 |  | - 不锈钢烤漆折面形制作及安装 - PVC字制作安装 - 尺寸见CAD施工图标注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层卫生间入口石膏板吊顶 |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨/φ8镀锌全丝杆、DU60*1.2主龙骨、DC50系列覆面龙骨 2、18厚木工板基层打底、9.5厚纸面石膏板、白色乳胶漆、灯槽侧面 |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
|  | 二层东边红砖砌清水墙 |  |  | - 红砖工字砌120墙 白水泥勾缝 |  |  | m2 | 52 |  |  |  |  |
| 六、灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 轨道灯 |  | - 名称：大厅轨道灯 一层、二层轨道灯 |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 47 |  | 荧光灯/T5单管日光灯 |  | 1.名称：单管日光灯 2.型号：T5/18W 3.安装形式：吸顶式安装 4.PVC-86型底盒1只 |  |  | 米 | 35 |  |  |  |  |
| 48 |  | 卫生间防水灯 |  | 1.名称：卫生间防水灯 2.型号：集成吊顶配套灯/300*300 3.安装形式：嵌入式安装 4.PVC-86型底盒1只 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 49 |  | 射灯 |  | 1.名称：局部装饰射灯 2.安装形式：顶内嵌入式安装 |  |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 50 |  | 装饰灯/LED灯 |  | 1.名称：过道筒灯 2.型号：5# 3.安装形式：顶内嵌入式安装 4.PVC-86型底盒1只 |  |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 七、强弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 工作室弱电配线/网络线 |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：超六类网络线/八芯 3.敷设部位或线制：1线、2线 |  |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 52 |  | 开关插座面板 |  | 1、一楼二楼过道开关面板 2、所有工作室插座开关面板 |  |  | 个 | 174 |  |  |  |  |
| 53 |  | 强电 |  | - 所有插座开关使用2.5平方电线 - 所有照明线使用2.5平方电线 - 所有空调线电脑插座线使用4平方线 |  |  | 米 | 450+400 |  |  |  |  |
| 54 |  | 安全指示灯牌 |  | 1、国标配置 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 55 |  | 工作室背景墙 |  | - 拉丝不锈钢包边 - 正面实木板饰面 - 反面集成版书架 所有背景墙能够移动 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 56 |  | 石臼 |  | - 校方提供样图施工方报价 石臼包含40mm-50mm高石材底座 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | 陶艺陈设 |  | 1、校方提供样图施工方报价 2、尺寸为500—900mm高不等 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 58 |  | 休憩区桌椅 |  | 1、校方提供样图施工方报价 2、一套为四把椅子一张桌子 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 59 |  | 工作室门口活动门牌 |  | - 铝合金本色材质 - 单个尺寸500*800 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 60 |  | 仿古中式屏风 |  | - 施工方报价 - 尺寸为600*1800mm左右 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 61 |  | 壁灯 |  | 1、校方提供样图施工方报价 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 62 |  | 旧石条 |  | 1、校方提供样图施工方报价 长度2200mm左右 |  |  | 条 | 2 |  |  |  |  |