中心广场排水渠改造项目答疑公告

本项目在提疑期内收到疑问若干，现答复如下：

1．项目预算：专项预算8万元+维护维修费2万元=总预算为10万元，投标报价高于10万元为无效标。

2．工程量清单数量更改为下表数量：

| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  | 主要材料 品牌 | 工艺说明备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 一 | 挖土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面挖土方 | m3 | 360.00 |  | 1、原广场砖破碎1.3米宽 2、下挖土方深1.2m，宽1m 3、土方运输至甲方指定位置 |
| 二 | 排水沟施工项目工程 |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟底部碎石层 | m3 | 10.00 | 海螺牌水泥 | 1、素土夯实 2、50厚碎石垫层 |
| 2 | 排水沟底部混凝土垫层 | m3 | 20.00 |  | 1、100厚C10砼垫层（振动棒夯实）2、20厚1：2水泥砂浆找平，沟底纵坡0.5% |
| 2 | 粘土砖砌墙（24墙） | m2 | 400.00 |  | 1、MU75红砖 2、水泥砂浆砌筑 |
| 三 | 地面施工项目 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体顶面混凝土层 | m3 | 18.00 | 海螺牌水泥 | 1、100厚1：25水泥砂浆粘结层 2、面层抹平 3、预制混凝土盖板封面 |
| 2 | 砖砌体背面回填土 | m3 | 60.00 |  | 1、回填土夯实 2、50厚碎石层覆盖 3、瓷砖贴面 |
| 3 | 预制钢筋混凝土井盖 | m | 200.00 |  | 1、400*600预制混凝土板封盖 2、水泥砂浆找平 3、钢筋规格：φ10螺纹钢 |
| 4 | 广场砖 | m2 | 300.00 | 与原地面砖品牌、规格、颜色一致 | 150*150户外陶瓷砖，铺贴面与原地面砖一致，20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层贴砖 |
| 5 | 预埋PVC排水管 | m | 96.00 | 华亚下水管 | 1、人工挖槽 2、预埋110pvc管 |
| 6 | 铸铁排水沟井盖 | 个 | 20.00 |  | 1、30厚400*600铸铁井盖封井 2、详见施工图 |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 措施费 | 项 | 1.00 |  |  |